X射线安全检查设备（安检机）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 传送带速度 | 0.22m/s(可调) |  |
| 传送带额定负荷 | 120kg（均匀负载） |  |
| 传送带距离地面高度 | 650mm |  |
| 分辨力 | 直径0.0787mm铜线 |  |
| 穿透力 | 15mm钢板（应用值） |  |
| 穿透分辨力 | 直径0.203mm 铜线 |  |
| 泄漏剂量 | ＜0.1µGy/h |  |
| X射线发生器 |  |  |
| 射线束方向 | 底照式 |  |
| 管电流 | 0.8mA |  |
| 功率损耗 | 80W |  |
| 冷却方式 | 100％密封油冷 |  |
| 射线角度 | 80度 |  |
| 管电压 | 100KV |  |
| 控制方式 | RS232数字串口/模拟口通讯，控制稳定可靠 |  |
| 射线源配置 | 不锈钢/电镀机械壳体、优质级X光射线管 |  |
| 故障自诊断提示功能 | X射线发生器具有监控功能，能在工作状态出现异常时报警，并可监控射线源的管电压、管电流 |  |
| 图像处理系统 |  |  |
| 图像处理软件 | 基于计算机平台，提供以网络应用为载体的远程协作检查模式，以及图像传输和集中处理并显示功能； |  |
| X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器（多能量），探测器像素间距1.57MM，转换精度16Bit |  |
| 彩色图像显示 | 24位真彩色显示，分为有机物、无机物、混合物分辨 |  |
| 局部增强 | 具有对较暗图像的区域进行增亮处理 |  |
| 超级图像增强 | 具有对调整图像的比对度增强 |  |
| 边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |  |
| 图像增强 | 图像细节更加清晰 |  |
| 放大镜 | 局部放大功能 |  |
| 增亮/减暗 | 增加图像的亮度/降低图像的亮度 |  |
| 图像回放 | 显示至少前60幅图像，并对回拉图像可进行任何图像处理操作 |  |
| 图像存储 | 实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存，图片直接存入硬盘，储存数量大于100万张，并可直接调用查看 |  |
| 毒品炸药辅助检测功能 | 辅助探测毒品炸药等危险物品 |  |
| 扫描方向 | 支持双向扫描功能，可以对任意方向传送的物品进行扫描并成像； |  |
| 多能量功能 |  |  |
| 多能量彩色 | 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色 |  |
| 高/低能成像 | 高能、低能成像可切换显示 |  |
| 使用环境 |  |  |
| 工作温度／湿度 | -10℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%（不冷凝） 低于-10℃需定制 |  |
| 储存温度／湿度 | -20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%（不冷凝） |  |
| 工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz |  |
| 功率损耗 | 0.5KW（最大值） |  |
| 噪声级 | ≤56dB |  |